Требования к калибрам.

Калибр — средство контроля, которое воспроизводит геометрию проверяемого изделия по заданным предельным линейным или угловым размерам. С помощью калибров проверяют: размеры гладких цилиндрических, конусных, резьбовых и шлицевых деталей, глубины и высоты уступов, форму и расположение поверхностей и т. п.

По форме рабочих поверхностей калибры делятся:

  - Гладкие — поверхность гладкая, форма может быть цилиндрической, конической, сферической или плоской.

  - Конусные — разновидность гладких, но с конической формой.

  - Резьбовые — бывают цилиндрические или конические, используются для проверки нарезаемой резьбы (внешней или внутренней).

  - Шпоночные — контролируют форму и размер шпоночных пазов и шпонок.

  - Шлицевые — проверяют геометрию шлицевых соединений.

Поверочные калибры

Назначение:  в отличие от универсальных измерительных приборов, таких как штангенциркули или микрометры, поверочные калибры не определяют фактические размеры детали, изделия.  Основная задача — не измерять точное значение, а определить, находится ли контролируемый параметр в пределах допустимого диапазона отклонений ( поле допуска) , разрешенного требованиями  КД .

Допуск – это разница между наибольшим и наименьшим предельными размерами детали, в пределах которых её размер считается годным. Другими словами, допуск определяет, насколько точно должна быть изготовлена деталь.

- Верхнее отклонение – разность между наибольшим предельным размером и номинальным размером.

- Нижнее отклонение – разность между наименьшим предельным размером и номинальным размером.

Поле допуска – это область, ограниченная верхним и нижним предельными отклонениями от номинального размера, в пределах которой должен находиться фактический размер детали. Оно определяет диапазон допустимых размеров и обеспечивает взаимозаменяемость деталей.

Некоторые виды поверочных калибров:

- Проходные и непроходные (предельные). Проходной калибр проверяет, может ли деталь «войти» в определённый размер: если деталь соответствует верхнему предельному размеру, она должна свободно проходить в калибр. Непроходной калибр проверяет другой предел допуска: деталь не должна войти в непроходной калибр, если её размер не превышает заданного предельного значения.

- Штриховые (призматические). Используются для контроля линейных размеров, например, ширины паза или толщины детали. Калибр может представлять собой пластину или набор пластин, где точно выдержан требуемый размер.

- Резьбовые. Применяются для контроля резьб (наружной или внутренней). Например:

  - Резьбовой калибр-пробка (для внутренней резьбы) — цилиндр с нарезанной резьбой, который должен легко «ввинчиваться» в проверяемое отверстие, если размер резьбы верный, и не ввинчиваться, если допуск нарушен.

  - Резьбовой калибр-кольцо (для внешней резьбы) — кольцо с нарезанной резьбой, внутрь которого вкручивается проверяемый винт или болт.

Сборочные калибры

Назначение: обеспечение взаимозаменяемости и сопрягаемости деталей при сборке. Калибры изготавливают индивидуально под конкретные размеры комплектующих, чтобы обеспечить быструю сверку параметров.

Некоторые виды сборочных калибров:

- Поэлементные — предназначены для контроля одного элемента узла.

- Комплексные — позволяют одновременно проверять несколько размеров, а также взаимное расположение элементов и их форму.

- Калибры расположения — позволяют проверить взаимное расположение отверстий, валов, пазов и других элементов конструкции относительно друг друга.

Принцип работы

Работа калибра основана на принципе сравнения контролируемого изделия с эталонными предельными размерами. Большинство калибров имеют две рабочие стороны: проходную и непроходную.

- Проходная сторона (обозначается как ПР) соответствует МИНИМАЛЬНОМУ предельному размеру отверстия или МАКСИМАЛЬНОМУ предельному размеру вала. [ИСПРАВЛЕНО по ГОСТ 24853: ПР-пробка соответствует Dmin — нижнему предельному размеру отверстия, а НЕ-пробка — Dmax. В исходном документе было ошибочно указано «максимальному» для отверстия.]

- Непроходная сторона (маркировка НЕ) контролирует противоположный предельный размер.

Логика проверки детали:

- При контроле отверстия проходной калибр должен свободно входить в деталь, что подтверждает отсутствие занижения размера.

- Непроходной калибр при этом не должен проходить, что гарантирует отсутствие завышения размера.

- Если проходной калибр не входит, деталь имеет размер меньше допустимого и требует доработки.

- Если непроходной калибр проходит, деталь бракуется из-за превышения допустимого размера.

Правила использования

Некоторые правила использования калибров:

- Подготовка — перед использованием инструмента необходимо убедиться в его чистоте и исправности, проверить наличие маркировки, указывающей на размер и тип калибра.

- Подготовка детали — деталь, подлежащая контролю, также должна быть чистой и не иметь видимых дефектов. Перед проверкой желательно очистить деталь от масла, стружки и других загрязнений.

- Правильное положение — при проверке деталь должна быть правильно ориентирована относительно калибра, ось калибра должна совпадать с осью детали.

- Плавные движения — калибр следует перемещать плавно и без усилия, нельзя прикладывать чрезмерное усилие или пытаться силой проталкивать калибр.

- Оценка результата — проходной калибр должен проходить через деталь свободно, без заеданий, непроходной калибр не должен проходить через деталь. Если калибр не соответствует этим условиям, то деталь считается бракованной.

- Регулярная поверка — калибры необходимо регулярно подвергать поверке для подтверждения их точности. Периодичность поверки зависит от условий эксплуатации и требований к точности.

Размеры и допуска поверочных калибров на ГП ( готовую продукцию)  для Службы контроля качества и Отдела сварки и сборки серийной продукции для проведения окончательного контроля готовых изделий :

Таблица № 1

Тех. процесс,  маршрутные  карты и чертеж ( вид)  для изготовления  поверочных калибров на  ГП   более мелких диаметров :

Тех. процесс,  маршрутные  карты и чертеж ( вид)  для изготовления  поверочных калибров на  ГП   более крупных диаметров :

После изготовления, перед началом работы, поверочные и сборочные калибры должны , в обязательном порядке, пройти контрольные  замеры в Службе контроля  качества,  в 6-10 разных точках, на соответствие заложенным размерам и допускам , согласно КД, с фиксацией результата замеров в таблице по проверке калибров, ответственного за проведения замеров и отметкой (краской зеленого цвета)  с торца калибра, что свидетельствует о его дальнейшей пригодности к эксплуатации.

Далее, в процессе эксплуатации, поверочные и сборочные калибры по ГП, должны проходить проверку и поверку в Службе контроля качества, через каждые 6 месяцев  использования данных калибров в работе.

При выявлении замечаний или возникновении спорных вопросов, по произведенным замерам поверочными и сборочными калибрами по ГП, организуется внеплановая проверка и поверка калибров, ранее установленного графика ( 1 раз в 6 месяцев).

В результате замеров, при выявлении отклонений, от чертежных размеров,  проверяемый, Службой контроля качества, калибр  помечается краской красного цвета и изолируется в зону Карантина, для дальнейшего списания, либо переточки на калибр меньшего диаметра.

Табл.№ 2

Размеры и допуска калибров для Департамента заготовительного производства на окончательную расточку Щек в сборе на подвески.

Таблица № 3.

ПРИМЕР:

Проход = Ф 40 +0,095 + 0,07     т.е.                             Не проход = Ф 40 + 0,153 + 0,150   т.е.

верхнее предельное                                                     верхнее предельное

отклонение = Ф 40,095 мм,                                        отклонение =Ф 40,153 мм,

нижнее предельное                                                      нижнее предельное

отклонение = Ф 40,070 мм.                                        отклонение = Ф 40,150 мм.

Поле допуска = 0,025 мм. [ЗАМЕЧАНИЕ по ГОСТ 24853: для диапазона 30-50 мм поле допуска калибра H = 0,006-0,008 мм. Поле 0,025 мм в 3-4 раза шире нормы — снижает точность контроля.]                                            Поле допуска = 0,003 мм.

Данные таблицы № 3 для изготовления калибров на предварительную расточку - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

——— ЛИСТ ИСПРАВЛЕНИЙ (составлен отделом управления качества) ———

ОШИБКА 1 — Определение ПР (критическая)

Было: «ПР соответствует максимальному предельному размеру отверстия»

Стало: «ПР соответствует МИНИМАЛЬНОМУ предельному размеру отверстия (Dmin)»

Основание: ГОСТ 24853-81, п. 2.1. Калибр-пробка ПР воспроизводит наименьший предельный размер отверстия (Dmin). Непроходная сторона НЕ воспроизводит наибольший (Dmax).

ОШИБКА 2 — Внутреннее противоречие в логике документа

В разделе «Принцип работы» верно указано: «ПР подтверждает отсутствие занижения» — это поведение калибра от Dmin. Однако определение выше (Ошибка 1) называло ПР размером Dmax. Эти два утверждения взаимоисключают друг друга. После исправления Ошибки 1 противоречие устранено.

ОШИБКА 3 — Поле допуска калибра ПР слишком широкое (в таблицах-картинках)

В примере поле допуска ПР-калибра = 0,025 мм. По ГОСТ 24853, для диапазона 30–50 мм, поле H = 0,006–0,008 мм. Применяемое поле в 3–4 раза шире нормы — снижает точность контроля. Рекомендуется привести к ГОСТ или обосновать отступление в технологической документации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ — Нестандартный допуск отверстия

Применяемый допуск отверстия Ø +0,150/+0,050 является нестандартным: по ГОСТ 25347 (система отверстия) нижнее отклонение основного отверстия = 0. Рекомендуется заменить на Ø H10 (+0,100/0): поле той же ширины (0,100 мм), стандартное, для него существуют готовые поверенные калибры-пробки. Пересчёт калибров по H10: ПР = Ø +0,056/+0,048; НЕ = Ø +0,100/+0,092.

УТОЧНЕНИЕ — Правильный техпроцесс и применение калибров по этапам

Фактический техпроцесс: Плазменная резка (без калибра) → ЭТАП 1: расточка щёк в паре (ПРОХОД + НЕПРОХОД + оправка через 2 отв.) → Сборка (без калибра) → ЭТАП 2: расточка на собранном изделии (ПРОХОД + НЕПРОХОД + оправка через 4 отв.) → ЭТАП 3: контрольная операция (Поверочный ПР/НЕ + Сборочный скоба/кольцо + оправка + ИЧ-10). Подробные таблицы — см. файл «Стандарт калибров подвески.xlsx».

Лист исправлений составлен: Узун Л.И., отдел управления качеством, ООО «Технопарк Импульс»