# Система автоматического нормирования операций

Презентация для руководства и ИТ-специалистов

# Вступление

«Добрый день. Я хочу представить вам систему, которую мы разработали для автоматизации одного из самых трудоёмких процессов в технологической подготовке производства — нормирования операций и стандартизации маршрутов.»

# Часть 1. Что такое нормирование и зачем оно нужно

Нормирование — это определение времени, необходимого для выполнения каждой производственной операции.

Два ключевых показателя:

t_шт (штучное время) —  время на изготовление одной детали на конкретном станке (в минутах)

t_пз (подготовительно-заключительное время) —  время на настройку оборудования перед партией (в минутах)

Для чего это нужно производству:

Расчёт себестоимости изделия — без норм времени невозможно посчитать, сколько стоит деталь

Планирование загрузки оборудования — диспетчер должен знать, сколько времени займёт операция

Расчёт зарплаты рабочих — сдельная оплата невозможна без норм

Сроки выполнения заказов — нет нормы = нет точной даты готовности

Проблема: Нормировщик вручную изучает чертёж, маршрутную карту, выбирает режимы резания, проверяет наличие оборудования в цеху — это занимает от 20 минут до нескольких часов на одну деталь.

# Часть 2. Что такое стандартизация маршрутов

Маршрут детали — это последовательность операций: например, Токарная → Фрезерная → Шлифовальная → Контрольная.

Проблема, которую мы решали:

В базе 1С одна и та же операция называлась по-разному: «Токарная», «Токарная обработка», «Обработка на токарном станке», «ТОК» — система воспринимала их как разные операции. Из-за этого:

Аналитика была невозможна — нельзя было посчитать, сколько токарных операций в производстве

Планирование работало неточно

Типовые маршруты нельзя было выделить

Что было сделано:

Утверждён реестр из 49 стандартных операций (Токарная, Фрезерная, Сварочная и т.д.)

Разработана таблица соответствий: 173 названия из 1С → 49 стандартных

Нормализованы 4 235 уникальных маршрутов производства

Результат стандартизации:

Выделены топ-233 маршрута, которые покрывают 80% всего производства — это классический принцип Парето. Зная эти маршруты, можно нормировать их заранее, а не каждый раз вручную.

# Часть 3. Как работает программа

Шаг 1 — Технолог загружает документы:

Маршрутная карта (PDF) — обязательно

Чертёж детали (PDF) — по возможности

Шаг 2 — Нажимает «Анализировать». Система автоматически:

Читает PDF-документы

Определяет список операций и их последовательность

Выбирает подходящее оборудование из базы завода (302 единицы)

Учитывает, в каком цеху находится деталь, и ищет оборудование сначала там

Рассчитывает t_шт и t_пз с обоснованием

Шаг 3 — Технолог проверяет и корректирует:

Все поля редактируемые. Программа предлагает — технолог принимает решение.

Шаг 4 — Сохранение в базу данных:

Подтверждённые нормы сохраняются с датой, деталью, операцией, оборудованием и обоснованием. История всегда доступна.

# Часть 4. Технологическая основа (для ИТ-специалистов)

Бэкенд: Python / Flask — лёгкий, без избыточных зависимостей

Фронтенд: Vanilla JS — без фреймворков, работает в любом браузере

База данных: SQLite — не требует администрирования сервера

ИИ-ядро: Claude (Anthropic) — языковая модель, читающая PDF и рассуждающая по инженерным задачам

База оборудования: JSON-файл с 366 единицами оборудования завода, фильтрация по статусу

Два режима работы:

Через Anthropic REST API — облачный вызов

Через Claude Code CLI — локальный вызов без передачи данных во внешние системы

# Часть 5. Плюсы системы

Для производства:

Скорость — норма рассчитывается за 30–60 секунд вместо 20–60 минут вручную

Единообразие — одинаковые детали получают сопоставимые нормы, нет субъективности нормировщика

Прозрачность — каждая норма имеет текстовое обоснование: почему выбран именно этот режим и это оборудование

Привязка к реальному оборудованию — система знает, что есть на заводе, и не предложит несуществующий станок

Накопление базы знаний — каждая подтверждённая норма остаётся в истории

Для технолога:

Не заменяет специалиста, а снимает рутину

Технолог проверяет и корректирует, а не считает с нуля

Освобождает время для сложных нестандартных задач

Для руководства:

Прослеживаемость: видно, кто и когда подтвердил норму

Основа для анализа: можно строить отчёты по цехам, типам операций, оборудованию

# Часть 6. Ограничения и риски

ИИ может ошибаться — особенно на нестандартных деталях или при нечётком чертеже. Именно поэтому технолог всегда проверяет результат — система помогает, но не решает за человека.

Качество входных данных — если PDF маршрутной карты плохого качества или нечитаемый, точность снижается.

Зависимость от актуальности базы оборудования — если станок сломался или появился новый, нужно обновлять базу вручную.

Не заменяет нормировщика полностью — для уникальных операций или сложных допусков нужна экспертиза человека.

Облачная модель — при использовании REST API данные (PDF) отправляются в Anthropic. Для конфиденциальных изделий это нужно учитывать. Альтернатива — локальный режим через CLI.

# Заключение

«Эта система — не попытка заменить технолога или нормировщика. Это инструмент, который берёт на себя рутинную часть работы: прочитать документы, найти оборудование, прикинуть режимы. Специалист получает готовый черновик и тратит время на проверку и экспертизу, а не на поиск информации.

В перспективе — накопленная база норм позволит строить типовые нормы для стандартных маршрутов, и большинство деталей будут нормироваться мгновенно, без обращения к ИИ вообще.

Готов ответить на вопросы.»

# Возможные вопросы и ответы

## — Как система узнаёт правильное время?

Языковая модель обучена на огромном массиве инженерных данных. Она учитывает материал, тип обработки, геометрию, квалитет допусков — и на основе этого предлагает норму. Это не поиск по таблице, а рассуждение, как у опытного нормировщика.

## — Можно ли доверять таким нормам?

Система всегда предлагает, технолог всегда подтверждает. В базу попадают только подтверждённые нормы. Ответственность остаётся за человеком.

## — Сколько стоит работа ИИ?

Один анализ (маршрутная карта + чертёж) стоит в районе 1–3 рублей по тарифам Anthropic. При экономии 30+ минут технолога — окупается моментально.

## — Можно ли подключить к 1С?

Да, это следующий шаг. Сейчас система работает автономно, но API-интеграция с 1С технически несложна.